Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Нижегородский государственный

технический университет им. Р.Е.Алексеева

Кафедра «Инженерная экология и охрана труда»

Устойчивость функционирования объекта экономики                           при чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени

Часть 1. Основы устойчивости функционирования

объекта экономики в ЧС

Методическая разработка

для студентов всех специальностей

дневной формы обучения

Н.Новгород 2009

Составители: В.А. Горишний, В.Б. Чернецов, Л.Н. Борисенко

Устойчивость функционирования объекта экономики при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Часть 1. Основы устойчивости функционирования объекта экономики в ЧС: метод. разработка для студентов всех специальностей дневной формы обучения / НГТУ; сост.: В.А. Горишний, В.Б. Чернецов, Л.Н. Борисенко, Н.Новгород, 2009. 26с.

Методическая разработка написана в соответствии с требованиями программы обучения студентов вузов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности (раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях)». Даны определения, сущность устойчивости работы объекта экономики (ОЭ) и основные требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и ЧС (ГОЧС) к объектам экономики. Рассмотрена организация, последовательность и содержание исследования устойчивости работы объекта экономики.

Предназначена для аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов вузов всех специальностей.

Редактор Э.Б. Абросимова

Подписано в печать     04.2009.   Формат 60х 84 1/16. Бумага газетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75. Уч.-изд. л. 1,3.  Тираж 300 экз. Заказ

____________________________________________________________________

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. Типография НГТУ. 603950, Нижний Новгород, ул. Минина, 24.

© Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2009

Введение

Защита населения, территорий и объектов экономики в ЧС является важнейшей функцией государства в области его безопасности и нормальной жизнедеятельности. Проблема обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС – это одна из проблем национальной безопасности страны. Она определяет возможность обеспечения экономической, военной, социальной и др. видов безопасности РФ.

В настоящее время наибольшую опасность представляют ЧС техногенного и природного происхождений. Сложность и масштабность проблемы обеспечения безопасности населения и окружающей природной среды в ЧС и необходимость ее решения органами государственной власти и управления всех уровней обусловливается тем, что в РФ насчитывается около 45000 потенциально опасных объектов (ПОО) различного типа и ведомственной подчиненности. В зоне непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в случае возникновения ЧС проживает около 80 млн человек, т.е. более 50% населения страны[ 1-3].

Экологические, социальные и политические последствия природных и техногенных источников ЧС, как показывает опыт, могут быть очень тяжелыми, если ОЭ не способны предупреждать аварии, катастрофы и противостоять действию их поражающий факторов, т.е. не обладают устойчивостью в ЧС.

В современных условиях проблема повышения устойчивости работы ОЭ в ЧС приобретает все большее значение по следующим причинам[5,1]:

- ослабление механизмов государственного регулирования и безопасности в производственной сфере, снижение трудовой и технологической дисциплины производства на всех уровнях, а также снижение противоаварийной устойчивости производства, произошедшие в результате затянувшейся структурной перестройки экономики России;

- высокий прогрессирующий износ основных производственных фондов, особенно на предприятиях химического комплекса, нефтегазовой, метал-лургической, горнодобывающей промышленности и ядерной энергетики с одновременным снижением темпов обновления этих фондов;

- повышение технологической мощности производства, продолжающийся рост объемов транспортировки, хранения и использования опасных веществ, материалов и изделий, а также накопления отходов производства, представляющих угрозу населению и окружающей среде;

- недостаточность в РФ законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей в новых экономических условиях устойчивое и безопасное функционирование промышленно опасных производств, стимулирующей мероприятия по снижению риска ЧС и смягчению их последствий, а также повышающей ответственности владельцев потенциально опасных объектов;

3

- отставание отечественной практики от зарубежной в области использования научных основ анализа приемлемого риска в управлении безопасности и предупреждения ЧС;

- снижение требовательности и эффективности работы органов государствен-ного надзора и инспекций;

- повышение вероятности возникновения террористических актов и военных конфликтов.

Современные ОЭ оснащены сложным инженерно-техническим комплексом (ИТК) (технологическое оборудование, системы КЭС и т.п.). Стремление избежать их поломок и выхода из строя оборудования вызвало применение теорий надёжности, безопасности, предметом интереса которых стало выявление причин отказов и их закономерностей, разработка методов и способов предотвращения отказов не только в нормальных условиях, но и в ЧС.

Следует отметить, что для обеспечения и повышения устойчивости ОЭ в условиях ЧС важным является также и заблаговременное проведение комплекса эффективных инженерно-технических мероприятий (ИТМ) ГОЧС, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов ЧС мирного и военного времени, создание условий для быстрой ликвидации их последствий.

1. Сущность устойчивости функционирования (работы) объекта экономики (ОЭ) в ЧС, основные понятия и определения

Обеспечение устойчивости объектов экономики является одной из проблем национальной безопасности страны. Экономическая, социальная, военная и др. виды национальной безопасности непосредственно связаны с устойчивой, стабильной работой ОЭ в условиях ЧС. Экономические, социальные и политические последствия ЧС могут быть очень тяжелыми, если ОЭ не способны предупреждать аварии, катастрофы и противостоять действию их поражающий факторов, то есть не обладают устойчивостью в ЧС.

Повышение устойчивости работы ОЭ в ЧС мирного и военного времени является также основной задачей МЧС РФ.

Так как наибольшую опасность в РФ представляют ЧС техногенного и природного характера, повышение устойчивости функционирования (работы) ОЭ с 90-х годов в РФ рассматривается применительно к ЧС не только военного, но и мирного времени. В современных условиях на первое место вышли проблемы предупреждения ЧС мирного времени и смягчения их последствий.

Промышленный ОЭ представляет собой инженерно-технический комплекс (ИТК), включающий совокупность отдельных элементов: зданий и сооружений; технологического оборудования; сетей коммунально-энергетического снабжения (КЭС); инженерных, технологических и транспортных коммуникаций; зданий, сооружений административного, хозяйственного и бытового назначения.

4

Примечание. Объект экономики (ОЭ) – это государственное, арендное или иное предприятие, учреждение или организация сферы материального производства либо непроизводственной сферы, объединённое единой системой управления и расположенное на единой площадке[10].

Функционирование ОЭ при ЧС во многом зависит от способности элементов его ИТК противостоять разрушающему воздействию поражающих факторов ЧС мирного и военного времени, то есть от физической устойчивости отдельных элементов. Поэтому различают два понятия: устойчивость ОЭ и устойчивость функционирования (работы) ОЭ в ЧС, которые тесно взаимосвязаны между собой.

Под устойчивостью ОЭ в ЧС понимают способность всего ИТК противостоять воздействию поражающих факторов в условиях ЧС. Следовательно, устойчивость определяет способность ОЭ продолжать работу в ЧС мирного и военного времени[2-3].

Под устойчивостью функционирования (работы) ОЭ понимается его способность предупреждать возникновение аварий и катастроф, противостоять воздействию их поражающих факторов в целях предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровью персонала, населения, снижения материального ущерба, а также обеспечивать восстановление нарушенного производства в короткие сроки[5-4].

При этом ОЭ при воздействии поражающих факторов ЧС должен обладать способностью выпускать установленные виды продукции в необходимом объеме и номенклатуре, а объекты же непроизводственной сферы (транспорт, связь, научно-исследовательские институты, вузы и др.) – выполнять в условиях ЧС свои функции в соответствии с предназначением.

Под термином «короткие сроки» подразумевается, что ОЭ при ЧС выпуск продукции не прекращает и повреждения или разрушения могут быть восстановлены своими силами.

Каждый объект экономики (организация) в зависимости от его структуры, технологического процесса, производства и других характеристик имеет свои особенности. Однако большинство объектов экономики имеют и много общего:

- район расположения объекта;

- внутренняя планировка и застройка его территории;

- системы и сети КЭС (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение);

- технологический процесс;

- производственные связи объекта;

- система управления производством;

- подготовленность к восстановлению.

На устойчивость ОЭ в ЧС влияют (т.е.  она и зависит) следующие основные факторы:

- надёжность защиты рабочих и служащих;

5

- способность инженерно-технического комплекса объекта противостоять воздействию поражающих факторов ЧС;

- район размещения ОЭ и его исторические особенности;

- социально-экономическая ситуация (состояние экономики, благосостояние людей и т.п.);

- надёжность системы материально-технического снабжения (МТС) всем необходимым для производства продукции;

- надёжность систем коммунально-энергетического снабжения (КЭС);

- надёжность и оперативность управления производством;

- подготовленность объекта к восстановлению в случае повреждений, разрушений;

- подготовленность объекта к ведению АС и ДНР по восстановлению нарушенного производства.

Данные факторы определяют основные требования к устойчивости работы ОЭ в условиях ЧС, пути её повышения, а также и общие принципы проектирования ОЭ, разработки инженерно-технических мероприятий (ИТМ) ГОЧС по повышению устойчивости работы строящихся и реконструируемых ОЭ в ЧС мирного и военного времени. Эти требования заложены и представлены в следующих основных регламентирующих нормативных документах:

1.Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия (ИТМ)      ГО (СНиП 2.01.51 – 90).

Примечание. В настоящее время взамен СНиП 2.01.51.90 подготовлен и прошел согласования другой документ - «Инженерно-технические мероприятия ГО и предупреждение ЧС». Он будет учитывать произошедшие в последнее время изменения социально-экономической ситуации в РФ, военно-политической обстановки в мире и др.

2. Инструкция о порядке разработки согласования, утверждения и составе  проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-05-95).

Она включает и требования об обязательной разработке в проектной документации специального раздела, трактующего вопросы обеспечения защиты населения и территорий в ЧС мирного и военного времени.

3. Свод  правил по проектированию и строительству. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС» проектов строительства /СП 11-107-98(СП-98)/. Он определяет состав, принципы разработки ИТМ ГОЧС и устанавливает порядок получения исходных данных, требований, состав и содержание, а также порядок проведения экспертизы раздела «ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС» (далее ИТМ ГОЧС) проектов строительства предприятий, зданий и сооружений на территории РФ независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

6

На основе этих СНиП, СП разработаны и ведомственные нормативные документы, дополняющие требования применительно к той или иной отрасли. Например, СНиП 2.01.51–93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; СНиП 2.05.13–93 «Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населённых пунктов» и др.

2. Основные требования норм проектирования (НП) инженерно-технических мероприятий (ИТМ) ГОЧС к объектам экономики

  - . Назначения, содержание и применение «Строительных норм и правил (СНиП)»

Выше было отмечено, что сходство и однотипность основных элементов ОЭ позволяет выделить ряд общих факторов, которые определяют устойчивость работы ОЭ в ЧС.

Реализация указанных факторов и мероприятий по повышению устойчивости функционирования (работы) ОЭ в ЧС достигается строгим выполнением соответствующих нормативных документов (нормы, нормы и правила, стандарты, инструкции, руководства, наставления и т.п.) как на стадии проектирования ОЭ, так и во время его эксплуатации и вывода из эксплуатации.

Примечание. Повышение устойчивости функционирования (ПУФ) объекта экономики - это комплекс мероприятий по предотвращению или снижению угрозы жизни и здоровью персонала, проживающего вблизи населения, и материального ущерба в ЧС, а также подготовке ОЭ к проведению АС и ДНР в зоне ЧС[10,5].

Первоначально устойчивость работы ОЭ в ЧС закладывается на стадии проектирования его ИТК /здания, сооружения, технологической линии, промышленной установки, сетей коммунально-энергетического снабжения (КЭС)/, а также обеспечивается и на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации.

«Строительные нормы и правила (СНиП 2.01.51-90)» являются документом, содержащим основополагающие требования в области обеспечения устойчивости ОЭ и всего народного хозяйства страны в условиях военного времени. Выполнение этих требований также обеспечивает устойчивость ОЭ и при стихийных бедствиях, производственных авариях, катастрофах в условиях мирного времени. Требования содержатся в отдельной главе СНиП 2.01.51-90, которая носит название «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий (ИТМ) гражданской обороны» (НП ИТМ ГО).

Под нормами проектирования ИТМ ГО понимают перечень обязательных требований, предъявляемых в интересах ГОЧС:

- к проектированию, строительству городов и ОЭ;

7

- к размещению ОЭ;

- к строительству систем КЭС;

- защите населения и снижения возможных потерь населения при ЧС;

- обеспечение устойчивости работы ОЭ, отраслей и народного хозяйства в целом в этих условиях;

- создание благоприятных условий для проведения АС и ДНР в зонах ЧС.

Следовательно, требования СНиП-90 направлены (предназначены) на:

- снижение возможности разрушений и потерь на ОЭ при ЧС;

- обеспечение защиты персонала ОЭ и населения;

- создание условий для восстановления объекта.

Объем и содержание НП ИТМ ГО определяются в зависимости от группы городов и категорий ОЭ по ГО с учетом зонирования территорий по возможному действию поражающих факторов ЧС военного и мирного времени.

Примечание:

- В соответствии с постановлением Правительства РФ (19.09.1998 г. №1115) «О порядке отнесения организаций к категориям по ГО» установлены, в зависимости от роли ОЭ (организации) в экономике города, степени потенциальной опасности в возникновении ЧС, следующие категории ГО объектов экономики  (организаций): особой важности, первой категории и второй категории.

- Согласно постановлению Правительства РФ «О порядке отнесения территорий к группам по ГО» (3.10.1998, №1149) города РФ делятся на группы: особая группа (г. Москва и г. Санкт-Петербург), первая группа, вторая группа, третья группа.

СНиП 2.01.51-90 и их НП ИТМ ГО определяют также и планировку, застройку города, размещение в нем объектов и защитных сооружений.

2.2. Зонирование территорий

Для рационального и дифференцированного решения задач по предупреждению, реагированию и ликвидации ЧС территории, на которых могут действовать поражающие факторы, зонируются.

При этом удаление границ зоны возможных сильных разрушений (ЗВСР) и внешних границ зоны возможных слабых разрушений (ЗВСлР) от границ проектной застройки категорированных городов (ГПрЗГ), а также объектов вне категорированных городов (КГ), принимают по табл.1. Она также представлена и на рис.1, рис.2.

Так,  для г. Нижнего Новгорода определена ГПрЗГ и в городскую черту включена территория обшей площадью 36446 га. В границы г. Нижнего Новгорода включены населённые пункты: Новая, Подновье, Кузьминка, Кузнечиха, Мордвинцево, Ближнее Константиново, Ляхово, Бешенцево, Ольгино, Луч [12].

8

Территория с расположенными на ней категорированными городами (особой, 1, 2, 3 группы) и объектами особой важности, на которой могут возникать избыточное давление во фронте воздушной ударной волны           ∆Pф = 10 кПа (0,1 кгс/см2) и более (∆Pф ≥ 10 кПа) составляет зону возможных разрушений (ЗВР).

Территория ЗВР (табл. 1, рис. 1, рис. 2) делится на зону возможных слабых разрушений и зону возможных сильных разрушений. Часть территорий ЗВР, в пределах которой ∆Pф = 30 кПа (0,3 кгс/см2), составляет зону возможных сильных разрушений. Часть же территорий ЗВР (табл. 1, рис. 1, рис. 2), в пределах которой возможно ∆Pф от 10 кПа до 30 кПа, составляет зону возможных слабых разрушений, т.е. это территория, заключённая между границами ЗВСР и ЗВР.

Следовательно, граница ЗВСР располагается  (табл. 1, рис. 1) в границах проектной застройки категорированных городов и на удалении 3 км от ГПрЗ города в случае объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов (табл. 1, рис. 2), граница ЗВСлР – соответственно на удалении 7 и 10 км от ГПрЗ  города (табл. 1, рис. 1, рис. 2).

Таблица 1

Требования СНиП к размещению промышленных объектов

| № п/п | Категорированные города (КГ) и объекты | Границы зон возможных разрушений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сильных (ЗВСР) | Слабых (ЗВСлР) |
| 1 | Категорированные города особой, 1, 2, 3 групп | В границах проектной застройки города (ГПрЗ) | 7 км от ГПрЗ города |
| 2 | Объекты особой важности, расположенные вне категорированных городов | 3 км от ГПрЗ города | 10 км от границы проектной застройки города |

Территория, прилегающая к химически опасному объекту (ХОО), в пределах которой при  разрушении ёмкостей с АХОВ возможно их распространение с концентрациями, вызывающими  поражение незащищённых людей, составляет зону возможного опасного химического заражения (ЗВОХЗ).

Зона  возможных разрушений (рис. 1, рис. 2) категорированного города и ООВ (вне КГ) с прилегающей к ней полосой территории 20 км составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (ЗВОРЗ).

9

Рис. 1. СНиП и размещение промышленных объектов 1– категорированный город (КГ); 2 – граница проектной застройки города (ГПрЗГ); 3 – зона возможных разрушений (ЗВР); 4 – зона возможных сильных разрушений (ЗВСР); 5 – зона возможных слабых разрушений (ЗВСлР); 6 – зона возможных опасных РЗ (ЗВОРЗ); 7 – зона возможных сильных РЗ (ЗВСРЗ); 8 – загородная зона (ЗЗ); 9 – объект экономики (ОЭ)

10

Рис.2. СНиП и размещение промышленных объектов (вне КГ) 1 – объекты особой важности; 2 – граница проектной застройки города; 3 – категорированный город; 4 – граница проектной застройки города (ГПрЗГ); 5 – зона возможных сильных разрушений; 6 – зоны возможных слабых разрушений; 7 – зона возможных опасных РЗ (ЗВОРЗ); 8 – зона возможных сильных РЗ (ЗВСРЗ); 9 – загородная зона (ЗЗ); а – расстояние от АС (АЭС, АТЭЦ) до ГПрЗГ

11

Однако для атомных станций (АС) ЗВОРЗ составляет зона её возможного разрушения и прилегающие к этой зоне полосы территорий шириной 20 км для АС установленной мощности до 4000 МВт включительно и 40 км для  АС установленной мощности более 4000 МВт (табл. 2) и зависит, следовательно, от численности населения в городе и мощности реактора[3-4].

Полоса территории шириной 100 км, прилегающая к границе ЗВОРЗ, составляет зону возможного сильного радиоактивного заражения  (ЗВСРЗ).

Территория, в пределах которой в результате возможного затопления вероятны массовые потери людей, разрушения зданий и сооружений, повреждения или уничтожения других материальных ценностей, составляет зону возможного катастрофического затопления (ЗВКЗ).

Территория в пределах административных границ субъекта РФ или района, расположенная вне зон возможных разрушений, опасного радиоактивного заражения, химического заражения, возможного катастрофического затопления и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуированного населения, образует загородную зону.

  - Основные требования норм проектирования инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и ЧС (НП ИТМ ГОЧС) к планировке города, размещению в нем объектов экономики и защитных сооружений

Рассмотрим кратко основные требования НП ИТМ ГОЧС к размещению объектов, к проектированию и строительству производственных зданий, систем КЭС (водоснабжения,  газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения) и защитных сооружений.

I. Требования к размещению объектов экономики

Объекты  должны размещаться рассредоточено с учётом возможных разрушений. При выборе места строительства ОЭ необходимо учитывать: районирование территорий по степени опасности; наличие на территории ПОО; естественные условия прилегающей местности – рельеф, лесные массивы, возможность селевых потоков, опасность лавин; наличие дорог; сейсмичность района; метеорологические условия района – направление ветра, характер грунта, глубина залегания почвенных вод и др. С учётом всех этих условий НП ИТМ ГОЧС рекомендуют размещать (рис. 1,2):

- В зоне возможных сильных разрушений (ЗВСР) категорированного города и в некатегорированных городах (НКГ) в пределах ЗВСР:

- ОЭ, связанные с обслуживанием населения (узлы связи, почтовые отделения, телеграф, ателье, магазины, бани, химчистки и т.п.);

- склады и базы текущего снабжения;

- пассажирские и грузовые железнодорожные станции;

- автопарки, гаражи, депо.

12

- В зоне возможных слабых разрушений (ЗВСлР):

- склады продовольствия и промтоваров первой необходимости областного, краевого значений;

- некатегорированные объекты;

- склады ГСМ;

- сортировочные железнодорожные станции;

- больницы восстановительного лечения;

- электрические, водонапорные, газораспределительные станции.

- В загородной зоне (ЗЗ):

- склады и базы государственных материальных и продовольственных резервов;

- вновь строящиеся категорированные объекты (нефтеперерабатывающей, химической, металлургической промышленности);

- базисные склады для хранения АХОВ и взрывоопасных веществ. Они располагаются на расстоянии не менее 100 метров от берегов рек и  200 метров ниже поселений по течению рек. Особо важные объекты могут размещаться и в горных выработках (хранение АХОВ и др.);

- пансионаты, санатории, дома и базы отдыха, детские оздоровительные учреждения;

- объекты, которые могут использоваться в условиях ЧС для размещения в них эвакуированных населения и учреждений.

II. Требования к проектированию и строительству производственных зданий

Использование для несущих конструкций высокопрочных, лёгких и огнестойких материалов (алюминиевые сплавы, сталь). Это повышает их устойчивость к воздействию теплового и светового излучений.

Наиболее важные производственные сооружения следует строить заглублёнными или пониженной высотности, прямоугольной формы в плане. Это уменьшает парусность зданий и увеличивает их сопротивляемость к воздействию ударной волны при взрывах. При этом хорошей устойчивостью обладают железобетонные здания с металлическими каркасами в бетонной опалубке.

Должна предусматриваться возможность их герметизации для защиты от химического и радиоактивного заражений.

Внутри зданий целесообразно применять легкие ограждающие несгораемые или трудносгораемые конструкции. Большие здания должны разделяться на секции несгораемыми стенами (брандмауэрами).

Возможность использования душевых помещений для санитарной обработки людей в ЧС.

13

III. Требования к проектированию и строительству систем

коммунально-энергетического снабжения (КЭС)

  - Система водоснабжения

Она должна базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых по возможности должен быть подземным, а при невозможности – водозабор следует предусмотреть за пределами ЗВСР.

Суммарную мощность головных сооружений необходимо рассчитывать по нормам мирного времени из расчета 50 л/сут на человека.

Сети водоснабжения должны быть собраны по кольцевой схеме как в городах, так и на объектах. Водопроводное кольцо должно питаться от двух различных городских магистралей. Необходимо обеспечить:

- приспособление глубинных скважин и резервуаров питьевой воды для раздачи в переносные ёмкости и их надёжная защита от всех видов заражения;

- заглубление всех линий водопровода и размещение пожарных гидрантов, отключающих устройств на территории, которая не может быть завалена при разрушении здания.

Предусматривается обратное использование воды для технических целей, что уменьшает расход воды и загрязнение водоёмов, а также строительство на объектах глубинных скважин. При проектировании новых водопроводов старые необходимо сохранять в качестве резервных.

  - Система газоснабжения

На многих промышленных объектах газ используется как топливо, а на некоторых ОЭ (химических) – как исходное сырьё. При разрушении газовых сетей газ может явиться причиной взрыва и пожара. Для ее надежности:

газ должен подаваться в города и на ОЭ по двум независимым газопроводам через две газораспределительные станции, что повышает надёжность снабжения;

газораспределительные станции размещаются за пределами города (ЗВСлР) с разных сторон;

размещение насосных и компрессорных станций магистральных газо- и нефтетрубопроводов осуществляют за зонами возможных разрушений;

газовые сети в КГ и на объекте закольцовываются и прокладываются под землей. На них в определённых местах должны быть установлены отключающие устройства;

на газопроводах должна устанавливаться запорная арматура с дистанционным управлением и краны, автоматически прекращающие подачу газа  при разрыве труб, что позволяет отключить газовые сети определенных участков промышленного объекта.

14

  - Система теплоснабжения

Для устойчивости система теплоснабжения должна иметь защиту источников тепла и заглубление коммуникаций в грунт. Котельную ОЭ целесообразно размещать в специальном отдельно стоящем сооружении. Здание котельной имеет облегчённое перекрытие и лёгкое стеновое заполнение.

Тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе, трубы отопительной системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и регулировочные вентили размещаются в смотровых колодцах и по возможности на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений. На тепловых сетях устанавливаются запорная и регулирующая арматура (задвижки, вентили и т.п.), предназначенная для отключения повреждённых участков.

  - Система канализации

Разрабатывается раздельно для ливневых, промышленных и хозяйственных стоков.

На ОЭ оборудуются не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекторам, а также устраиваются выводы для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и подготовленные углубления. Для сброса строят колодцы с аварийными задвижками и устанавливают их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м и, по возможности, на незаваливаемой территории.

  - Система  электроснабжения

Электроснабжение является основой всякого производства, влияющей на работу ОЭ в нормальных условиях и при ЧС. Поэтому энергетические сооружения и электрические сети должны обеспечивать устойчивость электроснабжения. В настоящее время в стране существуют энергосистемы, условно разделяемые на три группы: сформированные на базе линий 500 кВт  (центр, Урал и др.); 330 кВт (Северо-запад, Юг) и 220 кВт (Забайкалье, Юг, Дальний Восток  и др.). Для надежности предъявляются требования:

энергоснабжение должно осуществляться от энергосистем, в состав которых входят электростанции, работающие на различных видах энергоносителей (газ, нефть, уголь, вода);

снабжение электроэнергией крупных городов и ОЭ следует предусматривать от двух независимых источников. При снабжении же объекта от одного источника должно быть предусмотрено не менее двух вводов с разных направлений;

крупные тепловые электростанции мощностью 600 МВт и более должны размещаться на расстоянии не менее двух радиусов зон возможных сильных  разрушений (ЗВСР) друг от друга и от категорированного города;

15

на объектах необходимо  создавать резервные источники электро-снабжения, а также передвижные (судовые, железнодорожные и др.);

электроэнергия к участкам производства ОЭ должна подаваться по независимым электрокабелям, проложенным под землей. Энергосистемы, сети выполняются по кольцевой схеме. Сети размещаются вне зон возможных разрушений;

линии электропередач (ЛЭП) должны проходить по разным трассам, закольцовываться и подключаться к нескольким источникам;

для управления энергосистемами должны быть созданы отдельные загородные диспетчерские пункты.

Итак, за зоной возможных сильных разрушений, т.е. в ЗВСлР, размещаются:

- транзитные высоковольтные ЛЭП;

- узловые электроподстанции;

- подстанции электроснабжения насосных и компрессорных станций магистральных нефтегазопроводов.

Особенности размещения атомных станций (АС)

При размещении АС (АЭС, АСТ, АТЭЦ и т.п.) на территории страны должны учитываться общие требования безопасности согласно НП ИТМ ГО (СНиП 2.01.51.90).

АС можно строить на грунтах, выдерживающих давления 500-800 кПа, т.е. на суглинке или скальных грунтах. Нельзя строить АС в местах, где грунтовые воды расположены на глубине не менее трех метров. При выборе места для АС необходимо учитывать сейсмичность района, наличие количества воды, направление ветра и др. Ограничивается расстояние от АС до населённых пунктов. Так, максимально допустимое расстояние от АС до границы проектной зоны застройки города (ГПрЗГ), а также до границ зон отдыха должны соответствовать табл. 2 (СНиП-90). Удаление АЭС от зоны отдыха не должно быть менее 25 км. Плотность населения в 25 км зоне не должна превышать 100 чел/км2; дорожная сеть – транспорт должны обеспечивать эвакуацию населения из указанной зоны в течение 4 часов.

Численность населения посёлков для работников АС не должна превышать 50000 чел, и удаленность этих поселков от ГПрЗГ – не менее 8 км.

Расстояние от атомной станции теплоснабжения (АСТ) до ГПрЗГ с численностью населения не более 1.5 млн чел. должно быть не менее 5 км (табл. 2).

В случае размещения АС в прибрежной полосе водных объектов общего пользования, расстояние от береговой линии этих объектов до АС должно быть более 1 км.

16

Кроме этого, для профилактики и контроля радиационной обстановки вокруг АС при её нормальной эксплуатации устанавливаются санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдений (рис. 3) в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ-99).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория вокруг источника ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превышать установленный предел дозы облучения населения.

Размер СЗЗ зависит от типа и мощности реактора, расчетного количества радиоактивных выбросов, климатических условий и т.п. В пределах СЗЗ население не проживает, но могут располагаться здания и сооружения обслуживающего назначения. Согласно СНиП-90 территория радиусом вокруг АС равным 3 км (R=3км) определяет СЗЗ (рис. 2,3).

Зона наблюдения – территория за пределами санитарно-защитной зоны, на  которой проводится радиационный контроль. В нее входит территория вокруг СЗЗ (табл. 2, рис. 3) радиусом R≥30 км (в случае города с населением до 1 млн чел.) и 40 км (при населении в городе до 1,5 млн чел.).

Таблица 2

Требования СНиП к размещению атомных станций (АС)

| № № № п/п | Наименования | Расстояние АС (АЭС, АТЭЦ) от границы проектной застройки города (ГПрЗГ), км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельная мощность реактора, МВт |  |
|  |  | 8000 | 4000 |
| 1 | Город с численностью населения, чел. |  |  |
|  | От 100000 до 500000 чел. | 25 | 25 |
|  | От 500000 до 1000000 чел. | 30 | 30 |
|  | От 1000000 до 1500000 чел. | 40 | 40 |
|  | От 1500000 до 2000000 чел. | 50 | 40 |
|  | Более 2000000 чел. | 100 | 100 |
| 2 | Зоны отдыха | 25 | 25 |
| 3 | Города для работников АС с численностью 5000 чел. | 8 | 8 |
| 4 | Города с численностью населения до 1500000 чел. | Расстояние АСТ до ГПрЗ города, км |  |
|  |  | 5 | 5 |

IV. Требования к размещению защитных сооружений

Для защиты населения должны строиться защитные сооружения: убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ), быстровозводимые убежища (БВУ) и простейшие укрытия. Убежища размещаются (рис.1,2) в пределах  зоны возможных сильных разрушений (ЗВСР), т.е. в черте ГПрЗ города.

17

Рис.3. СНиП и зонирование территорий, размещение РОО:

I - санитарно-защитная зона; II - зона наблюдения; ГПр3Г - границы проектной застройки города; 3ВСР - зона возможных сильных разрушений;

3BCлР - зона возможных слабых разрушений; 3ВОР3, 3ВСР3 - зоны возможных опасных, сильных радиоактивных заражений; 33 - загородная зона; а – расстояние АС от ГПрЗ города

18

ПРУ строятся в зоне возможных слабых разрушений (1,3 групп - П1, П3) и 2,4 групп (П-2, П-4) - в ЗВОРЗ. Простейшие укрытия и ПРУ (5 группа – П-5) располагаются в загородной зоне (рис. 1,2) в период пребывания людей в эвакуации или рассредоточении.

3. Исследование устойчивости функционирования объекта экономики, его организация и проведение

На стадии эксплуатации ОЭ с течением времени та устойчивость, которая была заложена в проект и реализована при строительстве, начинает переставать соответствовать новым условиям. Это происходит из-за старения зданий, сооружений, оборудования, изменения технологий, выпуска другой продукции, совершенствования современных средств поражения (ССП).

Поэтому возникает необходимость в выявлении наиболее уязвимых мест, которые появились в устойчивости с течением времени. Именно для этого и проводится исследование устойчивости в соответствии с постановлением Правительства РФ (от 7.5.1981г. №249-13) «О проведении научно-исследовательских работ (НИР) по повышению устойчивости функционирования ОЭ» не реже одного раза в 5 лет.

Примечание: Уязвимым считается элемент производства объекта, который при воздействии на него тех или иных поражающих факторов ЧС раньше других теряет способность функционировать и выходит из строя, вызывая частичную или полную остановку производственного комплекса.

Основная цель исследований устойчивости заключается в выявлении уязвимых мест во всех системах и звеньях, выработке на этой основе комплекса организационных, инженерно-технических, специальных и др. мероприятий по их устранению. Работу по исследованию их устойчивости организует и осуществляет руководитель ОЭ силами его инженерно-технического персонала с максимальным привлечением при необходимости научно-исследовательских и проектных организаций данного ОЭ. Она проводится в 3 этапа (рис. 4).

На первом этапе, организационном, проводятся мероприятия, направленные на организацию исследований устойчивости. При этом определяются объём исследований и  необходимые для этого силы и средства. Создаются расчётно-исследовательские группы, в состав которых включаются специалисты цехов и служб объекта, способные квалифицированно провести оценку устойчивости работы конкретных элементов объекта. При оценке устойчивости всего ОЭ такие группы возглавляют главный инженер, главные специалисты и начальники служб. Исследованием устойчивости работы цехов руководят их начальники. Они включаются в группу руководителя исследования, которую возглавляет главный инженер.

Проведение исследований определяется внутриобъектовыми докумен-тами, которые разрабатываются инженерно-технической службой и управлениями, отделами, секторам  по ГОЧС объекта.

19

Руководитель исследования – руководитель объекта экономики (ОЭ)

а)

Группа руководителя исследования, возглавляемая главным инженером предприятия

Исследовательские группы

Отдела капитального строительства

Отдела главного инженера

Отдела главного технолога

Отдела  сбыта (материально- технического снабжения) или отдела маркетинга

Отдела главного механика

Управления, отдела ГОЧС

Последовательность и содержание исследований устойчивости работы промышленного объекта в ЧС

б)

Этапы исследований

II этап

III этап

I этап

1. Организационный

2. Оценка устойчивости работы ОЭ

3. Разработка мероприятий по повышению устойчивости работы ОЭ

Определение объёма исследований, сил и средств для их проведения

Оценка вероятности возникновения внутренних и внешних ЧС и их влияния на жизнедеятельность объекта

Обобщение полученных результатов и разработка мероприятий по повышению устойчивости работы ОЭ

Назначение состава исследовательских групп

Оценка защиты персонала

Разработка документов по организации исследований: приказа руководителя, плана исследований, заданий исследовательским группам

Составление отчёта

Оценка устойчивости системы управления

Планирование мероприятий и разработка документов: плана мероприятий по повышению устойчивости работы, плана-графика наращивания мероприятий по повышению устойчивости при угрозе возникновения ЧС

Оценка физической устойчивости материально-технического снабжения и производственных связей

Подготовка расчётно-исследовательских групп

Оценка подготовленности объекта к восстановлению нарушенного производства

Рис.4. Исследование устойчивости работы объекта экономики в ЧС:

а) – организация исследования; б) -  последовательность исследований

20

К таким документам относятся: приказ руководителя, план проведения исследований, задания расчётно-исследовательским группам по направлению исследований, вид отчётности и сроки представления, контроль за исследованиями.

В приказе указываются: цель исследований и сроки их проведения, объём предстоящих работ, состав расчётно-исследовательских групп.  В плане исследований содержится перечень мероприятий, проводимых в ходе работ с указанием сроков выполнения, ответственных исполнителей и видов отчётности.

Задание каждой группе должно включать перечень вопросов, подлежащих исследованию, с указанием сроков выполнения по промежуточным этапам, а также возможные максимальные значения параметров поражающих факторов.

Организационный этап заканчивается проведением руководителем ОЭ (руководителем ГОЧС ОЭ) совещания с исполнителями, на котором они получают основные указания о порядке проведения предстоящих исследований, изучении методики оценки, проведении инженерных расчётов и разработки мероприятий по повышению устойчивости элементов и систем объекта. Продолжительность 1-го этапа примерно 1-2 недели[2,3,8].

Итак, первый этап исследований является подготовительным и организационным, на котором разрабатываются руководящие документы, определяется состав участников исследования и организуется их подготовка (рис.1). Работу по исследованию устойчивости организует и осуществляет руководитель ОЭ – руководитель ГОЧС. Исследованием устойчивости работы цехов руководят их начальники. Они включаются в группу руководителя исследования, которую возглавляет главный инженер. Приказом руководителя ОЭ в зависимости от состава основных производственно-технических служб  на объекте создаются следующие исследовательские группы (рис. 4,5): руководителя ОЭ; начальника отдела капитального строительства (ОКС);  главного механика; главного энергетика; главного технолога; начальника отдела сбыта (маркетинга) или материально-технического снабжения (МТС); начальника планово-экономического отдела; руководителя управления, отдела, сектора по ГОЧС.

На втором этапе исследования проводится непосредственная работа по оценке устойчивости отдельных элементов и систем, а также объекта в целом. Каждая из расчётно-исследовательских групп разрабатывает предложения по проведению инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на повышение устойчивости уязвимых (слабых) мест, элементов, систем и приборов.

Оценка устойчивости работы ОЭ проводится согласно методике, сущность которой рассмотрена в разделе 4 [12].

21

Исследовательские группы определяют (рис.5):

- Руководителя исследования – руководителя ОЭ. Группа руководителя исследований во главе с главным инженером обобщает результаты проведения исследований, определяет пределы устойчивости, виды и объём восстановительных работ.

- Руководителя отдела капитального строительства (ОКС), который исследует устойчивость зданий, сооружений, условий защиты рабочих и служащих.

- Главных специалистов (энергетика, механика, технолога и т.д.), которые проводят исследования и оценку устойчивости оборудования, систем процессов по своей специальности.

- Руководителя отдела МТС (маркетинга) или отдела сбыта, который исследует уязвимость производственных связей.

- Руководителя управления, отдела ГОЧС, который  проводит исследования и разработку ИТМ в соответствии с требованиями регламентирующих документов по ГОЧС и др.

Учитывая большой объем работ, его продолжительность составляет        1-2 месяца[3].

На третьем этапе – заключительном – результаты исследований обобщаются. Составляется группой руководителя исследования (главный инженер) и группой руководителя управления,  отдела ГОЧС отчётный доклад, разрабатываются и планируются мероприятия по повышению устойчивости работы ОЭ. Таким планирующим документом является сводный план мероприятий по повышению устойчивости ОЭ.  В нём и приложениях указываются планируемые мероприятия, их объём, стоимость, привлекаемые силы и средства, требуемые материалы, ответственные исполнители и сроки выполнения. План этот делится на две части. В первую часть включаются мероприятия, которые проводятся в мирное время в процессе очередного ремонта, реконструкции или переоборудования, а во вторую часть – работы, осуществление которых начинается с возникновения угрозы нападения противника (ЧС военного времени). Выполняется он в виде «Плана-графика наращивания мероприятий по повышению устойчивости ОЭ» (табл.3). Здесь отражаются все работы, время их проведения. Обе части являются самостоятельными документами, связанными между собой, и включают всё, что может быть сделано в результате оценки устойчивости элементов объекта.

Продолжительность этапа составляет примерно 1-2 недели[3].

- Методика оценки устойчивости работы объекта экономики (ОЭ)             в чрезвычайных ситуациях

Под оценкой устойчивости работы ОЭ понимают определение предельных (критических) значений параметров поражающих факторов той или иной ЧС, при которых ОЭ сохраняется либо получает повреждения или

22

| Исследовательские группы | Что определяют (исследуют)? |
| --- | --- |
| 1. Руководителя исследования во главе с главным инженером | Обобщают материалы исследования и разрабатывают план мероприятий по повышению устойчивости работы объекта в военное и мирное время |
| 2. Начальника отдела капитального строительства | Исследует устойчивость зданий, сооружений и условия защиты рабочих и служащих |
| 3. Главного механика | Оценивает устойчивость станочного, прессового и др. видов оборудования |
| 4. Главного технолога | Определяет степень уязвимости технологических процессов по каждому поражающему фактору ЧС |
| 5. Главного энергетика | Оценивает возможность и устойчивость энергопотребления объекта в мирное и военное время |
| 6. Начальника сбыта (маркетинга) или материально-технического снабжения | Исследует устойчивость системы материально-технического снабжения (МТС) |
| 7. Начальника планово-экономического отдела | Исследует устойчивость управления объектом в мирное и военное время |
| 8. Руководителя управления, отдела по ГОЧС | Обеспечивает качественную разработку документов, плана ГОЧС объекта в ЧС мирного и военного времени |

Рис.5. Работы по исследованию устойчивости объекта экономики в ЧС

Таблица 3

"УТВЕРЖДАЮ"

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОЧС ОБЪЕКТА

ПРИМЕРНЫЙ (УЧЕБНЫЙ) ПЛАН-ГРАФИК

НАРАЩИВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА ПРИ ЧС

| N N N N | Наименование основных мероприятий | Ориентир. сроки выполнен. | Время первых суток |  |  |  | Дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 | 1. Защита рабочих и служащих Приведение в готовность убежищ N 4, 5, 10. Оборудование в подвале механического цеха N 10 ПРУ на 100 чел. Строительство простейших укрытий N 2, 3, 6, 7, 11 общей вместимостью на 220 чел. Строительство двух БВУ на 150 и 100 чел. | 12 час. 24 час. 24 час. 30 сут. | — | —— — | — — — | — — — | — | — |

23

| 1 2 3 | 2. Повышение устойчивости зданий, сооружений, защита оборудования Установка защитных устройств над двумя уникальными станками в цехе N 1. Обвалование емкостей хранилищ топлива и ГСМ. Усиление перекрытия над ТП в цехе N 5 | 12 час. 18 час. 8 час. | — — | — —— | — — — | — |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 2 3 | 3. Противопожарные мероприятия Снос и удаление с территории завода деревянных пристроек к складу тары и цеху N 1. Огнезащитная обмазка деревянных конструкций в цехах N 1, 7, 9 и складах N 2 и 6. Оборудование дополнительных противопожарных постов в хранилищах топлива, ГСМ и деревообделочном цехе | 18 час. 20 час. 12 час. | — — | — — — — | — — — — — | — |  |  |
| 1 2 | 4. Повышение устойчивости КЭС Проверка работы средств аварийного отключения на сетях газоснабжения литейного цеха и механического цеха N 1. Снижение и поддержание в минимально возможных рабочих параметрах давления в сетях. | 8 час. 12 час. | — — — | — — — |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 5. Повышение устойчивости управления Приведение в готовность пунктов управления на заводе и в загородной зоне. Оборудование защищенных рабочих мест для начальников цехов N 5, 8, 9, 10. Сборка двух индивидуальных защитных сору-жений в литейном цехе. | 8 час. 4 час. 12 час. | — — — | — — — | — — | — |  |  |
| 1 2 | 6. Обеспечение надежности МТС Согласование выделения материалов из местных фондов. Проверка наличия резервов производства в военное время. | 16 час. 12 час. |  | — — | — — | — |  |  |
| 1 1 2 | 7. Подготовка к восстановлению нарушенного производства Проверка наличия мест хранения оборудования, инструмента и материалов для восстановительных работ. Вывоз в загородную зону: - 40% инженерной техники; - формирований повышенной готовности. | 10 час. 8 час. | — — — | — — — |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА

24

разрушения, но при этом возможно его восстановление в короткие сроки.

Короткие сроки восстановления производства означают, что на ОЭ при этом выпуск продукции не прекращается и в случае повреждений возможно его восстановление своими силами.

Критическое значение параметра – это предельная величина любого из параметров поражающих факторов при ЧС, которая выдерживается в заданных условиях наиболее уязвимым элементом объекта.

Уязвимым считается элемент производства объекта, который при воздействии поражающих факторов ЧС раньше других теряет способность функционировать и выходит из строя, вызывая частичную или полную остановку производственного процесса.

Оценка устойчивости ОЭ может осуществляться двумя способами - детерминированная оценка и вероятностная оценка [4,9].

Сущность детерминированной оценки состоит в следующем. При идентификации опасностей определяются приоритетные внешние и внутренние источники, факторы риска, возможные ЧС, характер их развития, поражающие факторы, анализируются причины ЧС и их возможные последствия. На количественном уровне производится оценка вероятности ЧС, параметров поражающих факторов и последствия их воздействия на отдельные элементы и ОЭ в целом, определяются критерии (пределы) устойчивости элементов и ОЭ при воздействии поражающих факторов ЧС, оценивается вероятность сохранения устойчивости в конкретных условиях работы объекта. При этом оценка устойчивости ОЭ производится последовательно к воздействию каждого из возможных поражающих факторов. Следовательно, детерминированный метод (оценка) – это метод, базирующийся на системе правил, требований, сформулированных на основе опыта проектирования и эксплуатации ОЭ. Эта методика и получила наибольшее применение в практике оценки устойчивости работы ОЭ при воздействии поражающих факторов ЧС [1,2].

Вероятностная оценка устойчивости ОЭ предполагает определение вероятности нарушения устойчивости (или ее сохранения) в условиях ЧС с использованием теории вероятности. Систематизация и анализ различных сценариев поведения ОЭ в ЧС, а также более общая количественная оценка его устойчивости реализуются при вероятностных подходах. Следовательно, вероятностная оценка представляет собой системный анализ причины возникновения всевозможных путей развития последствий аварий и вероятностной оценки событий.

Методика детерминированной оценки устойчивости работы  ОЭ при ЧС рассмотрена в отдельной методической разработке [12].

### Список литературы

- Акимов, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: учебное

25

пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.П. Фалеев и др. изд. 2-е, - М.: Высшая школа, 2007.

- Мастрюков, Б.С.  Безопасность в чрезвычайных ситуация / Б.С. Мастрюков - М.: Издательский центр «Академия», 2003.

- Безопасность в чрезвычайных ситуациях; под ред. Н.К. Шишкина, - М.: ГУУ, 2000.

- Васильев, В.П. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях / В.И.Васильев - СПб.: Издательство СПб политехнический университет, 2002.

- Белобородов, В.Н. Предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования организаций / В.Н. Белобородов. -  М.: Библ. «Военные знания», 2001.

- Фалеев М.И.  Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций: метод. пособие  -  М.: Институт риска и безопасности, 2001.

- Атаманюк, В.Г. и др. Гражданская оборона / В.Г.Атаманюк - М.: Высшая школа,1986.

- Гражданская оборона; под ред. Е.П. Шубина - М.: Просвещение, 1991

- Демиденко, Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения - К: справочник / Г.П. Демиденко, Е.П.Кузьменко и др. – К.: Высшая школа, 1989.

- Безопасность в ЧС: термины и определения основных понятий (ГОСТ          Р 22.0.02-94 и ГОСТ Р 22.9.05-95) – М.: Госстандарт,1994.

- Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Характеристика зон ЧС: метод. разработка для студентов всех специальностей дневной формы  обучения / НГТУ; сост.: В.А. Горишний, В.Б. Чернецов, П.Н.Борисенко - Н.Новгород, 2006.

- Оценка устойчивости работы объекта экономики при ЧС мирного и военного времени: метод. разработка для студентов всех специальностей дневной формы обучения / НГТУ; сост.: В.А. Горишний, В.Б. Чернецов, В.В.Волков, Н.Новгород, 2001.

26