Министерство образования Российской Федерации

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ

АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ

ВЕЩЕСТВАМИ ПРИ АВАРИЯХ

(РАЗРУШЕНИЯХ) НА ХИМИЧЕСКИ

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

Методическая разработка

К практическому занятию

Нижний Новгород

2003

Составители: В.Б. Чернецов, В.А. Горишний, В.В.ВОЛКОВ

Определение масштабов эаражения аварийно химически опасными веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах:

Метод. разработка к практ.занятию/ ШТУ; Сост.: В.Б. Чернецов и др. Н.Новгород, 2003. - 15 с.

Методическая разработка составлена в соответствии с примерной программой дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для специальностей высшего профессионального образования (1995 г.) и предназначена для студентов и преподавателей технических вузов, а также может быть использована в дипломных проектах для расчетов возможных масштабов, заражения и разработки мероприятий по защите производственного персонада.ХОО и населения.

Редактор И.И. Морозова

Подп.09.01.03. Формат 60х84 1/8. Бумага газетная. Печать офсетная. Печ. л. 1,0. Уч.-изд. 0,7. Тираж 200 экз. Заказ 11.

Нижегородский государственный технический университет. Типография НГТУ. 603600, Н.Новгород, ул. Минина, 24.

© Нижегородский государственный технический университет, 2003

1. Общие положения

Под химической обстановкой понимают масштабы и степень заражения отравляющими веществами (ОВ) или аварийно химически опасными веществами (АХОВ) воздуха, местности, водоемов, сооружений, техники и Т.П.

Оценка химической обстановки - это определение масштабов и характера заражения ОВ или АХОВ, анализ их влияния на деятельность объектов народного хозяйства и сил ГО ЧС, установление степени опасности для производетвенного персонала ХОО и населения.

Оценка 	химической 	обстановки 	проводится 	методом

прогнозирования с последующими уточнениями по данным химической разведки и другим наблюдениям.

В общем случае исходными данными для прогнозирования масштабов заражения АХОВ являются:

- общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в технологических емкостях и трубопроводах;

- количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности(свободно, в поддон ИЛИ в обваловку);

- метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости воздуха - инверсия, изотермия, конвекция; скорость приземного ветра и температура воздуха);

- обеспеченность персонала объектов и населения средствами защиты.

При задании или определении общего количества АХОВ, обусловливающего возникновение чрезвычайной ситуации (ЧС), учитываются два фактора:

1) Характер ЧС, т.е, авария или разрушение объекта. При аварии прогнозирование химической обстановки (ХО) ведется исходя из объема наибольшей емкости. При авариях на газо- и продуктопроводах выброс АХОВ принимается равным максимальному количеству АХОВ, содержащемуся: в трубопроводе между автоматическими отсекателями, При разрушении ХОО - по совокупному объему всех емкостей с АХОВ. ~ сейсмоопаснь~ районов и военного времени пpогноз ведется на разрушение объекта.

2) Агрегатное состояние АХОВ. Учет влияния условий хранения, определяющих характер разлива АХОВ, сводится к следующему. Под промышленными емкостями для хранения АХОВ сооружаются поддоны или обваловки. Время испарения вылившейся в поддон или обваловку жидкости определяется высотой столба жидкости (толщиной слоя разлива). Для стандартных поддона или обваловки и полностью

3

ловки и полностью залитого резервуара высоту столба жидкости принимают

h=H-О,2,

где Н - высота поддона или обваловки, м.

При свободном разливе АХОВ на подстилаюшую поверхность (земля, бетон, асфальт и т.п.) высота столба жидкости принимается h = 0,05м.

При оценке метеоусловий различают два случая:    - метеоусловия известны;

- метеоусловия неизвестны и берутся наихудшими.

Наихудшими условиями считаются метеоусловия, в наибольшей степени благоприятствующие распространению зараженного облака, т.е. степень вертикальной устойчивости воздуха -. инверсия;

- скорость ветра, VB = 1 м/с;

- температура - максимальная в данной местности.

Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии должны браться конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ и реальные метеоусловия. Следует иметь в виду, что продолжительность сохранения неизменными метеоусловий принимается равной 4 часам. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.

2. Определение масштабов заражения АХОВ при авариях на химически опасных объектах

Внешние границы зон заражения рассчитываются по пороговой токсодозе АХОВ (пороговая токсодоза - это ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения). Определение глубины зоны заражения проводится по табл. Пl. Для того чтобы пользоваться единой таблицей ДЛЯ всех АХОВ, производится пересчет к веществу, выбираемому эталоном. Эталонным веществом в используемой методике прогнозирования выбран хлор и основная таблица составлена ДЛЯ аварий с выбросом хлора при следующих метеоусловиях: инверсия, температура воздуха 20°с.

Чтобы пользоваться единой таблицей для любого АХОВ, рассчитывается эквивалентное количество рассматриваемого АХОВ.

Эквивалентное количество АХОВ - это такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии и температуре 20°с эквивалентен масштабу заражения данным АХОВ при конкретных метеоусловиях, перешедшим в первичное или вторичное облако.

4

Токсичность любого АХОВ по отношению к хлору, свойства, влияющие на образование зараженного облака, а также другие (отличные от стандартных) метеоусловия учитываются специальными коэффициентами, по которым рассчитывается эквивалентное количество АХОВ.

2.1. Коэффициенты, используемые при расчете эквивалентного

2.1. Коэффициенты, используемые при расчете эквивалентного

количества вещества

К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (определяет относительное количество АХОВ, переходящее при аварии в газ). Для сжатых газов K1= 1, в других случаях коэффициент К1 зависит от АХОВ и определяется по табл. П2;

К2 - коэффициент,. зависящий от физико-химических свойств

АХОВ (удельная скорость испарения - количество испарившегося

вещества в тоннах с площади 1 м2 за 1 час, т/м2ч), определяется по табл. П2;

К3 - коэффициент, учитывающий отношение пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ, определяется по табл. П2;

К3 - коэффициент, учитывающий отношение пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ, определяется по табл. П2;

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется по табл. П3;

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: для инверсии К5 = 1, для изотермии К5 = 0,23 и ДЛЯ конвекции К5 = 0,08;

К6 - коэффициент, зависящий от времени, на которое осуществляется прогноз (зависит от времени, прошедшего после начала аварии, N).

К6 = N0,8 при N < T;

К6  = Т0,8   при N > T;

К6  = 1        при Т < 1 часа,

где N - время, на которое определяется прогноз;

Т - время испарения АХОВ.

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха,         определяется по табл. П2 (ДЛЯ сжатых газов К7 = 1);

К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха и принимается равным: для инверсии К8 = 0,081, ДЛЯ изотермии К8 = 0,133, для конвекции К8 = 0,235.

2.2. Определение масштабов заражения АХОВ включает:

- определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку;

5

- определение эквивалентного количества вещества по вторичному

облаку;

- расчет глубины и площади зоны заражения при аварии на ХОО;

- расчет глубины и площади зоны заражения при разрушении ХОО;

- определение времени действия источника заражения;

- определение возможных потерь персонала ХОО и населения при

аварии на ХОО и его разрушении.

Для этой цели используются формулы (1) - (8) и табл. прил. П1- П5 по прогнозированию масштабов заражения АХОВ.

2.2.1. Определение эквивалентного количества вещества, образующего первичное облако

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле

QЭ1=K1K3K5K7Q0	(1)

где Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, Т.

2.2.2. Определение эквивалентного количества вещества, образующего вторичное облако, и времени испарения

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку (в тоннах) рассчитывается по формуле

QЭ2=(1−K1)K2K3K4K5K6K7Q0h⋅d,		(2)

Время испарения (время действия источника заражения) Т, ч,

T=hdK2K4K7,					(3)

где h - высота слоя разлившегося АХОВ, м.;

d - плотность АХОВ, т/м3   (определяется по табл. П2).

2.2.3. Расчет глубины зоны заражения при аварии на ХОО

Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с помощью табл. П1 и П2.

В табл. П1 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1  (по QЭ1) ИЛИ вторичным облаком АХОВ Г2 (по

QЭ2), определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра.

6

Максимально возможная глубина зоны заражения Г, км, обусловленная первичным и вторичным облаками,

Г = Г'  + 0,5 Г'', 						(4)

где Г ' - наибольший, а Г" - наименьший из полученных размеров Г1 и Г2

Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса зараженных воздушных масс Г п,

Γп=NVп						(5)

где Vп- скорость (км/ч) переноса переднего фронта зараженного воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, определяется по табл. П4.

N- время от начала аварии, ч.

За окончательную расчетную глубину зоны заражения

принимается минимальная (наименьшая) из величин Г и Гп. Указанный выбор можно объяснить следующим образом:

- при Г < Гп  переносимый зараженный воздух на дальностях Г > Гп имеет концентрацию меньше пороговой токсодозы;

- при Г > Гп перенос не может быть осуществлен на расстояние больше Гп.

2.2.4. Определение площади зоны заражения

Различают зоны возможного и фактического заражения АХОВ.

Площадь зоны возможного заражения АХОВ - это площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра (заданных метеоусловиях) может перемешаться облако АХОВ.

Площадь зоны фактического заражения АХОВ - это площадь территории, воздушное пространство которой заражено АХОВ в опасных для жизни пределах. Конфигурация зоны фактического заражения близка к эллипсу, который не выходит за пределы зоны возможного заражения и может перемещаться в ее пределах под воздействием ветра. Ее размеры используют для определения возможной численности пораженного населения и необходимого количества сил и средств, необходимых для проведения спасательных работ.

Площадь зоны фактического заражения облаком АХОВ рассчитывается по формуле

Sф=K8Γ2N0,2						(6)

где Г - глубина зоны заражения, км;

N- время, на которое осуществляется прогноз, ч.

7

2.2.5. Определение времени подхода зараженного воздуха к заданной границе (объекту)

Время подхода облака АХОВ к заданному рубежу (объекту) зависит от скорости переноса облака воздушным потоком:

t=XVn 	(7)

где Х - расстояние от источника заражения до выбранного рубежа (объекта), км;

Vп - скорость переноса фронта облака зараженного воздуха, км/ч,

2.2.6. Определение продолжительности заражения

Время поражающего действия АХОВ (продолжительность заражения) определяется временем испарения (см. формулу (3)). Если в зоне разлива находятся несколько различных АХОВ  с различным временем испарения, то продолжительность действия источника заражения определяется наибольшим временем испарения данных АХОВ.

При образовании только первичного облака время принимается равным 1 часу.

2.2.7. Определение возможных потерь людей в зонах заражения АХОВ

Возможные потери людей при авариях с выбросом АХОВ зависят в основном от степени обеспечения персонала объектов и населения средствами индивидуальной защиты и защитными сооружениями.

Потери людей в зависимости от обеспеченности средствами защиты, а также ориентировочная структура потерь определяются по табл. П5.

Если персонал объектов обеспечен противогазами на 100% и укрывается в убежищах, то процент потерь в этом случае принимается равным 0%.

3. Определение масштабов заражения АХОВ при разрушении химически опасного объекта

При разрушении ХОО рассмотрим только одни вариант расчетных формул прогноза обстановки, справедливый для случая, когда все вещества находятся в жидком агрегатном состоянии и не вступают между собой в химические реакции.

8

В этом случае расчет многих первичных и вторичных облаков по приведенным выше зависимостям был бы весьма условен, поэтому на практике используется одна приближенная формула для расчета общего эквивалентного количества хлора при следующих метеоусловиях: инверсия, скорость ветра 1 м/с.

Принимается следующий порядок расчета.

3.1. Расчет Тi для i от 1 до п, где п - число различных АХОВ в ЧС.

3.2. Расчет наборов коэффициентов (K1−K8)для каждого АХОВ.

3.3. Определение обобщенного эквивалентного количества АХОВ

по формуле

Q=20K4K5i=1nK2iK3iK6iK7iQidi 	(8)

3.4.  Расчет глубины зон - аналогично расчету при авариях на ХОО.

3.5. Расчет площадей - аналогично расчету при авариях на ХОО для всех АХОВ от i =1 до п. Общая площадь поражения выбирается по Sфmaxi.

3.6. Расчет продолжительности заражения по формуле t=Tmax

4. Мероприятия по защите населения, рабочих и служащих в случае аварии на ХОО

В случае аварии с целью защиты людей проводятся следующие мероприятия:

- Оповещение населения. Должны быть подготовлены варианты оповещения в зависимости от характера и масштабов аварий и метеоусловий. На соответствующие территории проживания людей должна быть выдана информация о том, что необходимо предпринять (например при угрозе аварии - приготовиться к переходу или эвакуации транспортом, а при возникновении аварии - покинуть такие-то кварталы, в таком-то направлении).

Для своевременного оповещения населения и персонала о возникновении непосредственной опасности поражения АХОВ заранее подготовленным образом подается сигнал «Химическая опасность» с добавлением названия соответствующего АХОВ. Для оповещения используются локальные системы оповещения (ЛСО) ХОО.

- Приведение в готовность и действие органов управления, организации связи.

- Приведение в готовность необходимых сил для обеспечения эвакуации, дегазации, выдачи СИЗ, другого необходимого обеспечения.

9

-	Укрытие населения  в защитных сооружениях (ЗС). Если на объекте имеется ЗС, то этот способ защиты при химических авариях наиболее  эффективен.

- 	Химическая разведка - совершенно необходима для выявления границ зоны заражения, степени заражения и др.

- 	Противохимическая защита населения - применение СИЗ и др.

- 	Медицинская защита населения должна быть хорошо подготовлена для оказания помощи пострадавшим от АХОВ и др. воздействий.

- 	Эвакуация населения из зон химического заражения и в первую очередь людей, не укрытых в защитных сооружениях.

- 	Ликвидация сопутствующих аварийных процессов: пожаров, технологических аварий и др.

- 	Санитарная обработка людей и обеззараживание техники, оборудования и др.

- 	Дегазация зараженных территорий, B первую очередь особо-необходимых.

- 	Обеспечение жизнедеятельности людей: пострадавших, эвакуированных, оставшихся без крова.

- 	Охрана общественного порядка: контроль входа на зараженные территории, обеспечение нормальной эвакуации, беспрепятственной деятельности формирований и др.

5. Литература

1. Владимиров В.А. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них.

- М.: Воениздат, 1989. - 176 с.

2. Методика 	прогнозирования 	масштабов 		заражения

сильнодействующими ядовитыми 	веществами 	при 	авариях

(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте/Штаб ГО СССР. – М.: 1990. – 27 с.

3. Защита населения в районах размещения химически опасных объектов. Метод рекомендации I ГПИ; Сост.: В.Б. Чернецов. Горький, 1990. – 20 с.

4. Определение масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми        веществами при авариях на химически опасных объектах:

Метод. указания / ГПИ; Сост.: Н.М. Терехин. Н.Новгород, 1992. – 11 с.

5.  Титоренко Л.П., Рябиков А.А., Чебыкин А.Д. Гражданская защита:

Учеб. пособие, Ч.1/МГТУ им. Н.Э.Баумана. M., 1997. – 120 с.

6. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 2: Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Учеб, пособие /В.А. Горишний, В.А. Днепровский, В.Б. Чернецов; Под ред. К.Н. Тишкова; НГТУ. Н. Новгород, 1998. – 140 с.

10

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П1

Глубина зон возможного заражения АХОВ, км

Примечание. При скорости ветра меньше 1 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости ветра 1 м/с

| Эквивалентное число АХОВ | 1000 | 363 | 189 | 130 | 101 | 83,60 | 71,70 | 63,16 | 56,70 | 51,60 | 47,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 231 | 121 | 84,50 | 65,92 | 54,67 | 47,09 | 41,63 | 37,49 | 34,24 | 31,61 |
|  | 300 | 166 | 87,79 | 61,47 | 48,18 | 40,11 | 34,67 | 30,73 | 27,75 | 25,39 | 23,49 |
|  | 100 | 81,91 | 44,09 | 31,30 | 24,80 | 20,82 | 18,13 | 16,17 | 14,68 | 13,50 | 12,54 |
|  | 70 | 65,23 | 35,35 | 25,21 | 20,05 | 16,89 | 14,79 | 13,17 | 11,98 | 11,03 | 10,23 |
|  | 50 | 52,67 | 28,73 | 20,59 | 16,43 | 13,88 | 12,14 | 10,87 | 9,90 | 9,12 | 8,50 |
|  | 30 | 38,13 | 21,02 | 15,18 | 12,18 | 10,33 | 9,06 | 8,14 | 7,42 | 6,86 | 6,50 |
|  | 20 | 29,56 | 16,44 | 11,94 | 9,62 | 8,19 | 7,20 | 6,48 | 5,92 | 5,60 | 5,31 |
|  | 10 | 19,20 | 10,83 | 7,96 | 6,46 | 5,53 | 4,88 | 4,49 | 4,20 | 3,96 | 3,76 |
|  | 5 | 12,53 | 7,20 | 5,34 | 4,36 | 3,75 | 3,43 | 3,17 | 2,97 | 2,80 | 2,66 |
|  | 3 | 9,18 | 5,35 | 3,99 | 3,28 | 2,91 | 2,66 | 2,46 | 2,30 | 2,17 | 2,06 |
|  | 1 | 4,75 | 2,84 | 2,17 | 1,25 | 1,68 | 1,53 | 1,42 | 1,33 | 1,25 | 1,19 |
|  | 0,5 | 3,16 | 1,92 | 1,53 | 1,33 | 1,19 | 1,09 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,84 |
|  | 0,1 | 1,25 | 0,84 | 0,68 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 |
|  | 0,05 | 0,85 | 0,59 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 |
|  | 0,01 | 0,38 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Скорость Ветра, м/с |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11

Характеристика АХОВ и вспомогательные

коэффициенты для глубин зон поражения

Таблица П2

Примечание. Значение К7 в числителе – для первичного, в знаменателе – для вторичного облака.

12

| Значения вспомогательных коэффициентов | K7 |  | 40 0C | 0,6 1 _1_ 1 | 2,4 | 1 | 1,7 1 | 2,7 1 | 1,4 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 0C | _1_ 1 _1_ 1 | 1 | 1 | _1_ 1 | _1_ 1 | _1_ 1 |
|  |  |  | 0 0C | 0,6 1 _1_ 1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 1 | _0_ 0,7 | 0,6 1 |
|  |  |  | -20 0C | 0,3 1 _1_ 1 | 0,1 | 0 | _0_ 0,5 | _0_ 0,3 | 0,3 1 |
|  |  |  | -40 0C | _0_ 0,9 _0_ 0,9 | 0,04 | 0 | _0_ 0,2 | _0_ 0,1 | _0_ 0,9 |
|  | K3 |  |  | 0,04 0,04 | 0,80 | 0,40 | 0,333 | 1,0 | 1,0 |
|  | K2 |  |  | 0,025 0,025 | 0,007 | 0,040 | 0,049 | 0,061 | 0,052 |
|  | K1 |  |  | 0,18 0,01 | 0 | 0 | 0,11 | 0,05 | 0,18 |
| Пороговая токсодоза, мг мин/л |  |  |  | 15 15 | 0,75 | 1,5 | 1,8 | 0,6 | 0,6 |
| Температура кипения, |  |  |  | -33 , 42 -33 , 42 | 77,3 | 21,0 | -10,1 | 8,2 | -34,1 |
| Плотность АХОВ |  | Жидкость |  | 0,681 0,681 | 0,806 | 1,491 | 1,462 | 1,432 | 1,558 |
|  |  | газ |  | 0,0008 - | - | - | 0,0029 | 0,0035 | 0,0032 |
| Наименование АХОВ |  |  |  | Аммиак: Хранение под давлением изотермич. хранение | Нитрил акриловой кислоты | Окислы азота | Сернистый ангидрид | Фосген | Хлор |
| № п/п |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра                           Таблица П3

| 15 | 5,68 |
| --- | --- |
| 10 | 4,0 |
| 9 | 3,67 |
| 8 | 3,34 |
| 7 | 3,0 |
| 6 | 2,67 |
| 5 | 2,34 |
| 4 | 2,0 |
| 3 | 1,67 |
| 2 | 1,33 |
| 1 | 1 |
| Скорость Ветра, м/с | К4 |

Примечание. Облако ЗВ распространяется на значительные высоты, где скорость ветра всегда больше, чем у поверхности           земли. Вследствие этого средняя высота распространения (переноса) ЗВ будет больше, чем скорость ветра в приземном слое на высоте 5-10м.

Скорость переноса зараженного воздуха

воздушным потоком, км/ч                                         Таблица П4

| Скорость ветра, м/с | 15 |  | 88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  | 82 |  |
|  | 13 |  | 76 |  |
|  | 12 |  | 71 |  |
|  | 11 |  | 65 |  |
|  | 10 |  | 59 |  |
|  | 9 |  | 53 |  |
|  | 8 |  | 47 |  |
|  | 7 |  | 41 |  |
|  | 6 |  | 35 |  |
|  | 5 |  | 29 |  |
|  | 4 | 21 | 24 | 28 |
|  | 3 | 16 | 18 | 21 |
|  | 2 | 10 | 12 | 14 |
|  | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Степень вертикаьной устойчивости |  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |

13

Возможные потери людей в зонах заражения АХОВ, %                           Таблица П5

| Примечания |  | Ориентировочная cтруктура потерь: - легкой степени -25% - средн. и тяж. степени - 40% - со смерт. исходом -35% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность противогазами, % | 100 | 10 | 4 |
|  | 90 | 18 | 9 |
|  | 80 | 25 | 14 |
|  | 70 | 35 | 18 |
|  | 60 | 40 | 22 |
|  | 50 | 50 | 27 |
|  | 40 | 58 | 30 |
|  | 30 | 65 | 35 |
|  | 20 | 75 | 40 |
| Без противогазов |  | 90 - 100 | 50 |
| Условия нахождения людей |  | На открытой местности | В простейших укрытиях, зданиях |

14

Содержание

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ ПРИ

АВАРИЯХ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 	.4

2.1 КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЭКВИВАЛЕНПЮГО КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВА …………………………………………………………	5

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ ВКЛЮЧАЕТ: 	5

2.2.1. Определение эквивалентного количества вещества,

образующего первичное облако 	6

2.2.2. Определение эквивалентного количества вещества,

образующего вторичное облако, и времени испарения 	6

2.2.3. Расчет глубины зоны заражения при аварии на ХОО 	6

\

2.2.4. Определение площади зоны заражения 	7

2.2:5. Определение времени подхода зараженного воздуха к заданной

границе (объекту) …………………………	8

2.2.6. Определение продолжительности заражения 	8

2.2.7. Определение возможных потерь людей в зонах заражения

АХОВ 	8

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ ПРИ

РАЗРУШЕНИИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА. 	8

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, РАБОЧИХ И

СЛУЖАЩИХ В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА ХОО 	9

- ЛИТЕРАТУРА 	10

- ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………..11